Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2

ПАСПОРТ СХЕМЫ	3

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

2.1. Общие сведения о Краснопахаревком   сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области.	5

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	7

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения	7

3.2. Анализ существующих проблем	9

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей	9

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	10

3.5. Перспективная схема водоснабжения	15

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ	16

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения	16

5.  ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	17

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	20

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы	20

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.	20

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения	20

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ                     ПРОГРАММЫ	21

Приложение 1	22

Приложение 2	23

Приложение 3	25

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2025 года Краснопахаревского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- Распоряжения Главы администрации Краснопахаревского  сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

- Программы социально-экономического развития Краснопахаревского  сельского поселения Городищенского  муниципального района Волгоградской области на 2012 – 2025 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Краснопахаревском  сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Краснопахаревского  сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения Краснопахаревского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2025 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Краснопахаревского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Городищенский район, Краснопахаревское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

Цели схемы :

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового жилищного строительства, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-снижение вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- Зоны действия источников водоснабжения

Протяженность сетей водоснабжения по Краснопахаревскому сельскому поселению составляет 6 км. В 2011  году по улицам 40 лет Победы выполнена реконструкция сетей (капитальный ремонт, ремонт). По улицам Центральной, Советской и Новоселовской сети, протяженностью 1,450м. – нуждаются в замене.

Согласно документам территориального планирования до 2017 года необходимо заменить водопроводные сети по улицам Центральной, Советской и Новоселовской, и заменить глубинные насосы.

Зоны действия источников водоснабжения по Краснопахаревскому сельскому поселению представлены в виде схемы, на которой отражены:

-  водозаборные скважины;

-  существующие сети;

- сети, нуждающиеся в замене;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2025 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2015 - 2017 годы:

- реконструкция существующих сетей питьевого водопровода;

- замена глубинных насосов

|Второй этап строительства- 2018 - 2022 годы:

- обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений

Третий этап строительства -2023 - 2025 (расчетный срок):

- строительство очистных сооружений;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли ОНТ «Краснопахаревское» от продажи воды, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников, а так же участия в областных программах развития жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Новонадеждинского сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения;

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Краснопахаревского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о Краснопахаревском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Краснопахаревское сельское поселение расположено на юго – западе Городищнеского муниципального района Волгоградской области. Площадь поселения составляет 13.659.8 га. Число жителей на 01.01.2013г. составляет – 900 человека.

Жилой фонд Краснопахаревского сельского поселения – 17,7 тыс. м.2

Многоквартирный жилой фонд – 1 – двухэтажный  восьмиквартирный дом 398,3 м2, 1964г. постройки, полностью без удобств.

Частные домовладения х. Красный Пахарь -  156 домов

с. Студено – Яблоновка – 123домов.

Обеспечение жилищного фонда водопроводом – 100%

Обеспечение жилищного фонда централизованной подачей газа – 62%

Обеспечение жилищного фонда электроэнергией – 100%

Тепловое хозяйство- отсутствует

Централизованное водоотведение – отсутствует (септические ямы)

Газоснабжение в х. Красный Пахарь осуществляет ООО «Волгоградоблгаз», на договорной основе.

Электроснабжение поселения осуществляет ООО «Волгоградэлектросети» на договорной основе

Сбор и вывоз ТБО от населения производит ООО «Коммунальное хозяйство» на договорной основе между администрацией Краснопахаревского сельского поселения и руководством ООО «Коммунальное хозяйство»

В настоящее время источником водоснабжения в х. Красный Пахарь являются подземные воды, обеспечивающие хозяйственно – питьевые нужды населения. Услуги водоснабжения в х. Красный Пахарь осуществляет ОНТ « Краснопахаревское».

.

Основными направлениями деятельности хозяйств является овощеводство.

Климат на территории поселения резко континентальный, засушливый. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 15 до 370 м.

В Краснопахаревском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами (двухквартирные дома блокированной застройки).

Общая площадь жилого фонда Краснопахаревского  сельского поселения составляет 17,7 тыс. кв. м, в том числе: 1 многоквартирный дом - площадью 8,3 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 73 жилых домов квартирного типа, расположенных в х. Красный Пахарь.

Численность постоянно проживающего населения Краснопахаревского сельского поселения на расчетный срок до 2025 года составит 910  человек.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Краснопахаревского сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от двух водозаборных скважин и двух водонапорных башен.

Услуги водоснабжения Краснопахаревского сельского поселения осуществляет ОНТ «Краснопахаревское». Обеспеченность населения питьевым водоснабжением составляет100 %.

Потребителями воды в Краснопахаревском сельском поселении являются: население (900чел.  В  том числе проживающие в частном жилом фонде – 860 чел., в многоквартирном доме -24 человека). С потребителями заключены прямые договора.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения Краснопахаревского сельского поселения являются две водозаборные артезианские скважины.

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Водоснабжение населенных пунктов Краснопахаревского сельского поселения организовано от централизованной системы водоснабжения.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории Краснопахаревского  сельского поселения   является ОНТ «Краснопахаревское» Лицензия на право пользования недрами – не оформлена (в стадии оформления).

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Протяженность (м), количество (ед) | Описание объекта (диаметр труб, мм.; для водонапорных башен -объем бака (м3), высота водонапорной опоры (м), диаметр водонапорной опоры (мм); материал | Производительность (водозаборных, насосных скважин) | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | 6000 м | 250-500 мм, сталь | - | 1988 | 25% |
| 2 | Артезианские скважины | 2ед. | - | 10тыс.м3/час 4тыс м3/час | 1981, 1982г. | 100% 100% |
| 3 | Водоналивная башня | 2 | в – 15 м, 30м3, сталь. | - | 1981 1982г. | 100% |

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 0,8 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 1,4 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | - |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 0,07 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 0,5 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | - |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 145 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | - |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | 0,23 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | 0,5 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | 0,0001 |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | 0,0040 |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | 0,0005 |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,2 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 5 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | 0 |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 0 |

Водопроводные сети проложены из асбестовых, чугунных, стальных и пластиковых трубопроводов  диаметром от 57 до 125 мм общей протяженностью 6 км. Износ существующих водопроводных сетей по Новонадеждинскому сельскому поселению составляет 25%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Краснопахаревского сельского поселения из артезианских скважин  составляет 0,100 тыс.м3/сут. Водопроводными сетями охвачено 100 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью двух водозаборных скважин, размещаемых на территориях жилой застройки Краснопахаревского  сельского поселения.

- Источником водоснабжения Краснопахаревского сельского поселения являются две артезианские скважины.

- Вода соответствует  требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- Водопроводная сеть на территории поселения, имеет удовлетворительное  состояние и требует  частичной замены трубопроводов на трубопроводы из полимерных материалов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

Существующие проблемы в системе водоснабжения:

- Водопроводная сеть требует частичной замены трубопроводов по ул. Центральная, Новоселовская, Советская.

- Для равномерной подачи воды по территории поселения необходимо замена насосного оборудования

3.Требуется обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений

4. Требуется строительства очистных сооружений.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Краснопахаревского  сельского поселения:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих  места отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения   в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения 100% населения Краснопахаревского  сельского  поселения к централизованным системам водоснабжения.   Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 год | Расчетный срок – 2025 год |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | Краснопахаревское | 274 | 900 | -9 | 891 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению |  | 274 | 900 | -9 | 891 |

Жилищное строительство на период до 2025 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2025 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2013 – 2017 годы | Расчетный срок 2018 - 2025годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 0,9 | 0,89 | 0,91 |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. | 0,9 | 0,89 | 0,91 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Краснопахаревского сельского поселения принимаются артезианские скважины.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- индивидуальной жилой застройки – 9,95 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 10 л/с; для коммунально-производственных объектов – 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 ( 1 - в жилых зонах, 0 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 1 струи по 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 1 час. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 1 часа.

Противопожарный Гидрант установлен по ул. Первомайской.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 6

Водный баланс х. Красный Пахарь

| Показатели производственной деятельности | 2013г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды, тыс. м3 | 24000 | 25000 | 23000 | 24000 | 24000 |
| Расход воды на технологические нужды, тыс. м3 | - | - |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды, тыс. м3 | 22000 | 23000 | 22000 | 23000 | 23000 |
| Подано воды в сеть, тыс. м3 | 22000 | 23000 | 22000 | 23000 | 23000 |
| Потери воды, тыс. м3 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Реализация услуг водоснабжения, всего тыс. м3 | 22000 | 23000 | 22000 | 23000 | 23000 |
| Население, всего, тыс.м3 | 22000 | 23000 | 22000 | 23000 | 23000 |
| Полив, тыс. м3 | - | - |  |  |  |
| Организации, финансируемые из бюджета, тыс. м3 | - | - |  |  |  |
| Прочие потребители, тыс. м3 | - | - |  |  |  |

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Краснопахаревского сельского поселения на расчетный срок принимаются артезианские скважины. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Информации о запасах подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту нет, планируется провести оценку запасов до 2017 года.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Краснопахаревского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы),   и модернизацией (строительством)   узла водоподготовки;

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,3 га;

На I этап строительства расчетное водопотребление по Краснопахаревскому сельскому поселению.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция существующих сетей,

- замена насосного оборудования

На 2 этап для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений

На 3 этап обеспечения жителей поселения питьевой водой выполнить

- строительство очистных сооружений

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## 4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год) должна составить 0,171 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013 - 2017 гг.

-  реконструкция существующих сетей,

-  замена насосного оборудования,

II этап строительства 2018 - 2022 гг.

- обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений

III этап строительства (расчетный срок 2023 - 2025)

- строительство очистных сооружений;

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 76 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 6 км.

# 5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года.

В таблице  представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 7

| № п/п | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Капитальные затраты по проекту, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект | Срок получения эффекта | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Замена старых водопроводных труб на тубы из полимерных материалов | Улучшение качества подачи питьевой воды в Краснопахаревском сельском поселении. | ул. Центральная 650 м. ул. Новоселовская 450м. ул.Советская 350м. |  | - | 149500руб. | 103500руб. . | 80500руб. |  |  |  |  | 333500р. | 20152017г. | Обеспечение безаварийного обеспечения водоснабжения в х. Красный пахарь | 2013– 2017г. | - |
| 2 | Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений | Улучшение экологического состояния территории водозаборов. |  |  |  |  |  | 6000000руб. |  |  |  |  |  | 2018 – 2022г. | Улучшение качества питьевой воды | 2018 - 2022г. |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений | Улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000000руб. |  | 2022-2025г. | Улучшение качества питьевой воды | 2022-2025 |  |
| 3 | Замена глубинных насосов |  |  |  | . | 35000р. | 35000р. |  |  |  |  |  | 70000р.б. | 2013 – 2017г. | Обеспечение бесперебойной подачи воды для населения. |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,500 руб. |  |  |

# 6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан), а также участие в областных программах развития жилищно-коммунального хозяйства.

## 6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013 - 2025 годах составляет:

- 1600,500 рублей

## 6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения Краснопахаревского сельского поселения .

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

29000 руб./ м3/час;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

# 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению   для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Краснопахаревского  сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2025 г.г.

# Приложение 1

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Краснопахаревского сельского поселения Городищенского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2013 – 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 2014 2015 2016 2017 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт сетей питьевого водопровода | км | Обеспечение жителей питьевой водой | 1,45 |  |  | 0,65 | 0,45 | 0,35 |
| 3 | Замена насосного оборудования | шт. | Устранение потерь воды | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Краснопахаревского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

1 этап 2013 - 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2. | Ремонт сетей питьевого водопровода | 333,5 | - | 0 |  | 149,5 | 103,5 | 80,500 |  |
| 3. | Замена насосного оборудования | 70,0 | - | 0 |  | 35 | 35 |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": | 403,5 | - | 0 |  | 184,500 | 138,500 | 80,500 |  |

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения Краснопахаревского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

2 этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация по годам, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 2023 -2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 этап 2023 - 2025гг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сетей питьевого водопровода | Км. | Обеспечение жителей питьевой водой | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений | Шт. | Обеспечение питьевой водой жителей строящихся домов | 2 | 6000 | 6000 |
|  | Итого: |  |  |  | 6000 | 6000 |

# Приложение 3

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Краснопахаревского сельского поселения Городищенского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 2023 - 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. (без НДС) | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 4. | Строительство очистных сооружений питьевого водоснабжения | 6000 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": | 6000 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |

Источники финансирования проектов представлены в таблице

| Название проекта | Кап. затраты, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Проекты по системе водоснабжения |  |  |
| - Замена водопроводных труб на трубы из некорродирующих материалов |  |  |
| ул. Центральная – 650м. |  |  |
| ул. Новоселовская – 450 м. |  |  |
| ул. Советская – 350 м. |  | Средства ОНТ «Краснопахаревское» - 163500 р. |
| Всего – 1450 м. | 333 ,500 руб. | Средства МО – 170000 р. |
| - Замена глубинных насосов -2 шт. | 70 ,000 руб. | Средств ОНТ «Краснопахаревское» 70000 руб. |
| - Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. | 600, 000руб. | Средства ОНТ «Краснопахаревское» - 120000р. Средства МО – 120000 р. Средства Федерального фонда – 360000 руб. |
| - Строительство очистных сооружений | 600, 00руб. |  |